УДК 553,495(470)	© С. С. Наумов, 1999

СЫРЬЕВАЯ БАЗА УРАНА

ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ УРАНА: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Мировое потребление урана для обеспечения работы АЭС постоянно растет и за период с 1993 по 1998 г. увеличилось с 50 тыс. до 64 тыс. т.  В то же время производство урана за счет его добычи из недр за этот же период практически не увеличилось и осталось на уровне 32-35 тыс. т. Дефицит производства урана в течение всех этих лет покрывается в основном за счет складских запасов и экспорта из стран СНГ и, в первую очередь, из России. Неконтролируемый экспорт урана из России, по-видимому, одна из главных причин, определяющих низкий уровень мировых цен на уран, которые несмотря на дефицит производства, имеют постоянную тенденцию к снижению и опустились в 1998 г. до 22,75 долл/кг. При такой цене экспорт урана, добываемого российскими предприятиями, заведомо убыточен.

С. С. НАУМОВ, председатель Комитета природных ресурсов по урану и другим радиоактивным рудам

По оценкам экспертов МАГАТЭ и Евроатома, с исчерпанием складских запасов урана существующий дефицит его производства не может быть восполнен ни за счет рециклинга отработанного топлива, ни за счет ввода новых добывающих мощностей, и ситуация на мировом рынке урана в начале следующего века может резко измениться.

Крупнейший производитель урана в мире   -  Канада (около 12 тыс. т). Далее следуют Австралия (5,5 тыс. т), Нигер (3,5 тыс. т), США (3,0 тыс. т) и Намибия (2,9 тыс. т). Россия занимает 6-е место, при этом объем производства урана в стране составляет не более 30 % фактического внутреннего потребления, а объем ежегодного экспорта природного урана из России более чем в 5 раз превышает фактическую добычу из недр. Таким образом, основной источник российского внутреннего потребления и экспортных поставок урана — государственные складские запасы. Если к моменту их исчерпания в России не будут развернуты новые мощности по добыче урана, обеспечивающие покрытие внутренней потребности, страна может оказаться перед необходимостью импорта этого энергоносителя, причем в условиях сохраняющегося дефицита мирового производства и возросших цен.

ОЦЕНКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ УРАНА

Сырьевая база всех зарубежных производителей качественно значительно превосходит отечественную. Так, в Канаде, Австралии, Намибии, Нигере добыча горным способом осуществляется преимущественно карьерами (в России — шахтами). При этом содержание урана в рудах месторождений Канады— более 1 %, Австралии — 0,3-0,4 %, а России — 0,1—0,2 %. В Казахстане и Узбекистане добыча осуществляется исключительно способом скважинного подземного выщелачивания на крупных месторождениях с высокой продуктивностью и в условиях экономически освоенных районов. В России сегодня нет урановых месторождений с высококачественными рудами под горный способ добычи, а месторождения, пригодные для подземного выщелачивания, только подготавливаются к освоению, их масштабы значительно меньше, продуктивность ниже, инфраструктура рудных районов не развита.

Россия занимает 7-е место в мире по разведанным запасам урана в недрах (около 180 тыс. т). Первые места занимают: Австралия (более 894 тыс. т), Казахстан (681 тыс. т) и Канада (507 тыс. т).

По состоянию на 01.01.1999 г. государственным балансом запасов урана России учтены запасы 16 месторождений, из которых 15 сосредоточены в одном районе — Стрельцовском в Забайкалье (Читинская обл.) и пригодны под горный способ добычи. Одно месторождение, расположенное в Зауралье (Курганская обл.), пригодно для добычи способом скважинного подземного выщелачивания.

Запасы месторождений Стрельцовского района рассматриваются как рентабельные при цене на уран 80 долл/кг. В их числе выделены «активные» запасы, рентабельные при цене 40 долл/кг, составляющие около 42 %. Формально, при современном уровне добычи, эти запасы создают 20-летнюю обеспеченность сырьем действующего уранодобывающе-го предприятия (АООТ «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»). Однако числящиеся запасы подсчитаны по кондициям, не переутверждавшимся с 60-х годов. Реальное состояние обеспеченности запасами уранового сырья в районе и стране значительно хуже.

Месторождения Стрельцовского района эксплуатируются уже более 30 лет, и их сырьевая база существенно истощена. На сегодняшний день это единственный объект в мире, эксплуатация которого продолжается с 1968 г. Одно из лучших месторождений (Тулукуевское) с запасами богатых руд для открытой добычи практически отработано. В значительной части погашены запасы других наиболее богатых месторождений (Стрельцовское, Октябрьское, Антей). Запасы в недрах, числящиеся в настоящее время как «активные», примерно равны погашенным. Однако среднее содержание в погашенных запасах  — 0,377 %, в то время как в утвержденных на начало эксплуатации — 0,250 %. В последние годы тенденция к погашению лучших запасов месторождений резко усилилась. Так, в 1998 г. погашались запасы со средним содержанием 0,419 %. Остающиеся в недрах запасы с таким содержанием составляют всего 54 % от числящихся по балансу в качестве «активных», и фактическая обеспеченность сырьем АООТ ППГХО не превышает 15 лет. Эта обеспеченность может оказаться еще ниже, если произвести пересчет остающихся запасов по уточненным на современном уровне кондициям (пересчет запасов не производился с момента их первого утверждения в ГКЗ).

Следует отметить, что несмотря на выборочное погашение запасов наиболее богатых руд на месторождениях Стрельцовского района, рентабельность получения здесь 1 кг урана при установленной в 1999 г. внутренней закупочной цене (570 руб/кг) остается весьма невысокой.

На единственном учтенном государственным балансом месторождении урана, пригодном для отработки способом подземного выщелачивания (Зауралье, Далматовское месторождение), в 1999 г. введена

в эксплуатацию опытно-промышленная установка ПВ с планируемой производительностью на 1999 г. 50 т урана.

Максимальная годовая  производительность АООТ ППГХО — 2,5 тыс. т урана. Годовой же расход урана на нужды всех отечественных атомных электростанций и АЭС, построенных за рубежом по советским проектам, которые обеспечиваются ядерным топливом, согласно действующим соглашениям, российской стороной, составляет 6,5-8,0 тыс. т. В связи с планируемым увеличением числа собственных АЭС и строительством новых АЭС в Иране, Индии и Китае общая величина внутреннего расхода урана может в ближайшие годы существенно возрасти.

Государственным балансом учтены также запасы 38 урановых месторождений, относимые к забалансовым. Среди последних выделяются запасы Эльконского и Ергенинского урановорудных районов, рассматриваемые как резервные. Так, в Эльконском районе в Республике Саха-Якутия запасы урана (более 200 тыс. т) количественно превосходят все балансовые запасы в стране, но из-за рядового качества руд они могут стать рентабельными только при цене на уран, превосходящей 80 долл/кг.

Таким образом, современное состояние урановой минерально-сырьевой базы России может быть оценено как критическое, требующее немедленной и энергичной государственной помощи, прежде всего в части финансирования геологоразведочных работ.

- ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ, Na 12, 1999

Схема размещения урановых месторождений

Балансовые месторождения. Стрельцовский урановорудный район: Стрельцовское, Лучистое, Широндукуевское, Тулукуевское, Октябрьское, Дальнее, Новогоднее, Юбилейное, Пятилетнее, Весеннее, Антей, Аргунское, Мартовское, Малотулукуевское, Жерловое. Зауральский урановорудный район: Далматовское. Забалансовые месторождения. Ергенинский урановорудный район: 1 —Степное. Зауральский урановорудный район: 3 — Добровольное. Республика Хакассия: 5 — Приморское. Республика Бурятия, Витимский урановорудный район: 6 — Хиагдинское; 7 — Радионовское; 8 — Витлауское; 9 — Количикан; 10 — Джилиндинское; 11 — Тетрахское;

12 — Вершинное; 13 — Неточное; 14 — Кореткондинское; 15 — Намару; 16 — Дыбрын; за пределами Витимского района: 17 — Имское; 18 — Буяновское. Читинская область: 19 — Горное; 20 — Березовое; 21 — Оловское; 22 — Дурул-гуевское; Стрельцовский урановорудный район: 23 — Цаган-Торон; 24 — Юго-Западное; 25 — Широндукуевское; 26 — Безречное. Республика Саха-Якутия, Эльконский урановорудный район: 27 — Южное; 28 — Северное; 29 — Центральная зона; 30 — Весенняя зона; 31 — Агдинская зона; 32 — Пологая зона; 33 — Невская зона; 34 — Сохсолоохская зона; 35 — Интересная зона; 36 — Володина зона; 37 — Зона 517; 38 — Зона 511-565; 39 — Зона 510. Хабаровский край: 40 — Ласточка.

Месторождения, оценка которых не завершена. Зауральский урановорудный район: 2—Хохловское. Западно-Сибирский урановорудный район: 4 — Малиновское

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, РАЙОНЫ, ПЛОЩАДИ И ОБЪЕКТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА УРАН

Россия, получившая в наследство от СССР скудную и низкокачественную минерально-сырьевую базу урана, обладает высокими и достаточно надежными перспективами коренного ее улучшения. Прогнозные ресурсы урана, утвержденные Министерством природных ресурсов Российской Федерации в 1999 г. по состоянию на 01.01.1998 г., составляют 600 тыс. т при цене не выше 80 долл/кг.

За истекшие годы предприятиями СЦ «Геологоразведка» в сотрудничестве со специализированными НИИ выполнена общая и порегионная прогнозная переоценка территории России на уран, позволяющая обозначить те направления, районы, площади и структуры, где целесообразно сосредоточить геологоразведочные работы и в краткие сроки получить результаты в виде урановых месторождений с заданными показателями по их рентабельности. Основными направлениями геологоразведочных работ являются:

поиски, оценка и подготовка к эксплуатации месторождений так называемого «палеодолинного типа», пригодных для отработки способом подземного выщелачивания урана (ПВ);

поиски, оценка и подготовка к эксплуатации месторождений с рудами повышенного качества и, в первую очередь, месторождений так называемого «типа несогласия», составляющих основу урановой сырьевой базы Канады и Австралии.

Районы, площади и объекты, перспективные на обнаружение промышленных месторождений под подземное выщелачивание урана

На территории России определены три крупных урановорудных района — Зауральский, Западно-Сибирский и Витимский, в которых практически завершены прогнозно-геологические исследования, выделены, ранжированы и частично изучены перспективные площади под поиски месторождений урана под ПВ, выявлены, частично оценены и подготовлены под промышленное освоение урановые месторождения «палеодолинного типа». Общие прогнозные ресурсы урана в этих районах составляют 278 тыс. т.

Главным направлением геологоразведочных работ в этих районах следует считать поиски, оценку и подготовку к освоению урановых месторождений.

Учитывая широкий общий фронт рекомендуемых работ, можно поставить их ожидаемую результативность в прямую зависимость от объемов (главным образом, бурения) и, следовательно, от вложения финансовых средств.

14

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ, Ns 12, 1999

Зауральский урановорудный район расположен в западном и юго-западном обрамлении Западно-Сибирской плиты и прослеживается на протяжении 600 км вдоль восточного склона Урала и на 400 км в широтном направлении вдоль границы с северным Казахстаном. Прогнозные ресурсы урана в районе (до глубины 700 м) оцениваются в 115 тыс. т (включая ресурсы категории Р2 по Хохловскому месторождению в количестве 10 тыс. т). Перспективы района на уран связаны с месторождениями, залегающими в песках водопроницаемых горизонтов верхнеюрских палеодолин. Здесь детально разведано и подготовлено к промышленному освоению Далматовское месторождение, предварительно разведано Добровольное месторождение, находится в оценке Хохловское месторождение.

Предлагается провести поиски месторождений далматовского типа в Падеринской, Сумкинской и Лопаткинской палеодолинах, прогнозно-геологические работы масштаба 1 : 200000 в районе Макушин-ско-Петуховской площади и подготовительные к прогнозно-геологическим — в районе Юконской площади.

Западно-Сибирский урановорудный район является продолжением Зауральского рудного района в юго-восточной части Западно-Сибирской плиты. С начала 70-х годов силами ГП «Березовгеоло-гия» здесь проводятся прогнозно-геологические и поисково-оценочные работы, направленные на выявление гидрогенных (под ПВ) урановых месторождений в связи с региональными зонами пластового окисления (ЗПО) и палеодолинами мезозойско-кайнозойского возраста. Прогнозно-геологическими работами масштабов 1 : 1000000 и 1 : 200000 охвачено 250 тыс. км2.

В результате проведенных работ выявлены Ма-линовское, Пригородное и Смоленское урановые месторождения и шесть рудопроявлений урана гидрогенного типа, на которых лишь в центральной части Малиновского месторождения и на Михайловском рудопроявлений проводилось поисково-оценочное бурение. Под прогнозно-поисковое изучение выделены Мариинская, Михайловская и Кулундинская площади.

Перспективы района на уран связаны в основном с месторождениями палеодолинного типа, геологическими аналогами месторождений Зауралья, а также типа региональных зон пластового окисления, аналогами месторождений Казахстана и Средней Азии.

Прогнозные ресурсы урана в районе оцениваются в 40 тыс. т. Они «привязаны», главным образом, к территориям вблизи Малиновского месторождения урана (Мариинская площадь).

Давно определившийся Витимский урановорудный район расположен в северо-восточной части Республики Бурятия в верховьях р. Витим. Он включает в себя Хиагдинское рудное поле и ряд площадей с урановыми месторождениями и проявлениями, локализованными в мезозойско-кайнозой ских палеодолинных структурах. Прогнозные ресурсы урана в районе оцениваются в 123 тыс. т (включая ресурсы категории Р^ по Хиагдинскому рудному полю в количестве 40 тыс. т). В ближайшее время рекомендуется выполнить работы по оценке промышленной значимости Щегловского месторождения, по результатам которых может быть принято решение о целесообразности поисково-оценочных работ и строительства здесь опытно-промышленной установки ПВ урана; продолжить начатые в 1999 г. поисково-оценочные работы на урановое оруденение под ПВ в Хушидинской палеодолине. В районе Кон-динской площади предполагается провести прогнозно-геологические и поисково-оценочные работы. Для Джида-Витимской области кайнозойской тектоно-магматической активизации выполняются и проектируются прогнозно-геологические работы на гидрогенное урановое оруденение в масштабах 1 : 200000 — 1:50000.

Другие перспективные районы и площади. Помимо описанных выше трех урановорудных районов, на территории России известен еще ряд районов и площадей с установленными предпосылками на выявление месторождений урана под ПВ, которые продолжают изучаться в прогнозно-геологическом отношении. Среди них следует отметить Прикамскую, Южно-Русскую, Тихвинскую, Скопинскую, Прохоровскую и Амуро-Зейскую площади.

Прикамская площадь в Предуралье изучается на возможное промышленное урановое оруденение в отложениях сухонского (татарского) яруса верхней перми. Ураноносными здесь являются аллювиальные отложения, входящие в толщу аллювиально-озерных осадков аккумулятивной равнины. Эти отложения образуют лентовидные тела шириной в первые километры и протяженностью в 100-150 км. В разрезе они представляют собой неправильные линзы сероцветных песков в красноцветной алеврито глинистой толще.

Массовыми и специальными поисками на этой площади среди многочисленных проявлений урановой минерализации выявлено два мелкомасштабных месторождения — Виноградовское и Черепановское, причем последнее — типичное эпигенетическое месторождение в водопроницаемых песках.

Выполненные здесь в свое время поисковые работы были направлены на выявление крупных экзогенных месторождений среднеазиатского и казахстанского типов. Анализ имеющихся материалов позволяет считать, что в данном регионе скорее следует ожидать развития месторождений палеодолинного типа. Как известно, такие месторождения представляют собой группы небольших сближенных рудных залежей с суммарными запасами в 10—15 тыс. т, что вполне приемлемо для организации небольших добывающих предприятий.

Южно-Русская площадь изучалась в 60—80-е годы на гидрогенное урановое оруденение, связанное с региональными зонами пластового окисления. Возможности выявления здесь промышленного оруденения такого типа признаны невысокими. Однако выявлено большое число радиоактивных аномалий, локализованных в аллювиальных отложениях неогенового возраста, которые в свое время не получили должной оценки. К началу 90-х годов здесь было установлено широкое развитие аллювиальных палеодолин миоценового, плиоценового и плиоцен-четвертичного возрастов, образующих сложную речную сеть палео-Волги, палео-Дона и их притоков. Палеоврезы выполнены песчано-глинистыми отложениями, в которых отмечены процессы грунтового и пластового окисления. Многочисленные радиоактивные аномалии, выявленные в предыдущие годы, оказались связанными именно с этими отложениями.

В одной из палеодолин (Гашунской) известно Балковское рудопроявление урана. Проведенные ревизионные работы показали, что урановое оруденение приурочено здесь к областям выклинивания зон пластового окисления. Само рудопроявление характеризуется запасами урана в первые тысячи тонн и не может представлять собой промышленного объекта, но учитывая, что зона пластового окисления по палеодолине развита на многие десятки километров, возможность выявления более крупномасштабного оруденения достаточно реальна. Лабораторные испытания руд показали их пригодность для отработки методом подземного выщелачивания, руды локализуются в проницаемых водоносных горизонтах на небольших глубинах (100—150 м). Эти данные позволяют рассматривать площадь в числе перспективных на выявление промышленных урановых месторождений под ПВ.

Тихвинская и Скопинская площади в северо-западном и юго-западном бортах Московской синекли-зы с 1998 г. изучаются в плане прогнозной оценки на гидрогенное урановое оруденение в палеодолинных структурах каменноугольного возраста. Так, в пределах Скопинской площади в отложениях раннего карбона выделяются Скопинское и Серебропрудское палеорусла, сложенные проницаемыми отложениями с признаками пластового окисления, радиоактивными аномалиями урана и аномально высокими со-держаниями урана в воде.

Прохоровская площадь в южном чехольном обрамлении Воронежского кристаллического массива рассматривается в качестве перспективной по результатам региональных прогнозно-геологических исследований. В юго-восточной части площади выделяется ряд палеодолин, к которым приурочены два проявления урановой минерализации (Ново-Калит-винское и Кулешовское) и шесть радиоактивных аномалий.

Амуро-Зейская площадь в Амурской области представляет интерес на обнаружение гидрогенного уранового оруденения по общим геолого-структурным предпосылкам. В частности, она непосредственно примыкает к специализированному на уран Буре-инскому кристаллическому массиву. В связи с определившейся в конце 80-х — начале 90-х годов промышленной значимостью палеодолинного типа урановых месторождений площадь вовлечена в специальное прогнозное изучение.

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ, № 12, 1999 15

По общегеологическим предпосылкам на Русской платформе представляются также перспективными на гидрогенное урановое оруденение отложения венда (Ладвинская площадь), ордовик (Лужская площадь), девона (Новгородская площадь и Про-кофьевская палеодолина) и перми (Мезенская сине-клиза).

Районы, площади и объекты, перспективные на обнаружение промышленных месторождений урана «типа несогласия»

Формирование урановых месторождений «типа несогласия» с богатыми рудами связывается, прежде всего, с древними (протерозойскими) рудообразующими процессами, проявленными в зонах структурно-стратиграфических несогласий (ССН). Соответственно, перспективными для обнаружения месторождений данного типа являются районы широкого развития докембрийских формаций — щиты, срединные массивы и выступы кристаллического фундамента. К таким тектоническим структурам в России относятся Балтийский щит, Воронежский кристаллический массив, Восточно-Саянский, Патом-ский и Алданский районы южного обрамления Сибирской платформы, Анабарский щит и Омолонский массив, примыкающая к Северному Ледовитому океану часть полуострова Таймыр и северо-восточное окончание Чукотки.

Все перечисленные выше территории в той или иной мере обнаруживают геологическое сходство с урановорудными провинциями Канады и Австралии. Однако в практическом плане сегодня привлекают внимание лишь реально доступные для работ площади с прямыми признаками (рудопроявления и радиоактивные аномалии) протерозойского рудообра-зования на территориях предгорий Восточного Саяна (Восточно-Саянский район), Алданского щита (Учуро-Майский район), Балтийского щита (Онежско-Ладожский и Кольский районы) и Патомского нагорья (Чарский район).

Следует подчеркнуть, что эти районы, подробнее рассматриваемые ниже, в целом являются менее «продвинутыми» в прогнозно-поисковом освоении на уран в сравнении с теми районами, которые осваиваются на урановое оруденение под ПВ. В связи с этим обстоятельством рекомендуемые геологоразведочные работы на урановые месторождения «типа несогласия» имеют в основном прогнозно-поисковую направленность.

Восточно-Саянский район общей площадью около 9 тыс. м2 размещается в юго-западном обрамлении Сибирской платформы в пределах краевого выступа ее кристаллического фундамента. Проявления уранового оруденения приурочены к Уватскому и Бирюсинскому поднятиям, где локализуются как в породах фундамента, так и в отложениях рифейского чехла вблизи поверхности структурно-стратиграфического несогласия, образуя одноименные рудные узлы.

Уватский рудный узел занимает площадь около 60 км2. Здесь известны одно урановое месторождение — Ансах, пять рудопроявлений урана — Уват-ское, Гарет, Восточное, Гольцовое и Каменское, многие десятки ореолов рассеяния и точечных аномалий урана.

Бирюсинский рудный узел располагается в южной части перспективной площади и занимает площадь около 130 км2. Здесь известны месторождение урана Столбовое и большое количество урановых проявлений, аномалий и ореолов рассеяния. В Бирю-синском рудном узле наибольший практический интерес представляет Шангулежская площадь, располагающаяся на правобережье р. Бирюсы в 50 км западнее г. Нижнеудинска. Площадь относится к таежному среднегорью, весьма доступна для геологического изучения на основе бурения (густая сеть лесовозных дорог). С целью реализации высоких перспектив района на промышленное урановое оруденение «типа несогласия» предлагается в ближайшее время вовлечь Шангулежскую площадь в поисковое изучение.

Учуро-Майский район охватывает одноименный прогиб с общей площадью свыше 100 тыс. км2 в юго-восточной части Алданского щита. Он заложен на гетерогенном кристаллическом фундаменте, сложенном позднеархейскими-раннепротерозойскими гранитизированными метаморфическими и вулкано-плутоническими комплексами пород. В осадочном чехле прогиба и в выступах кристаллического фундамента выявлены многочисленные урановые, торий-урановые и редкоземельно-торий-урановые проявления различной формационной принадлежности, относимые к архейской, раннепротерозойской, рифейской и палеозойской эпохам. Среди них особого внимания заслуживает урановое оруденение в зонах низкотемпературных метасоматитов березит-аргиллизитового ряда, относимое к «типу несогласия».

Прогнозно-геологические работы по оценке перспектив ураноносности Учуро-Майского прогиба на урановые месторождения «типа несогласия» проводятся ГП «Таежгеология» с 1988 г. на основе комплексной аэрогамма-спектрометрической съемки масштабов 1 :200000 — 1:50000 с наземной заверкой выявленных аномалий и ограниченными объемами поисково-оценочных работ в комплексе с геофизическими методами. Буровые работы проводились в крайне незначительных объемах. Между тем только эти работы могут обеспечить открытие промышленных месторождений урана в данном районе.

Несмотря на слабую экономическую освоенность и поисковую изученность, район привлекает внимание возможностью выявления в нем, помимо урановых, крупных месторождений золота, платины, редких и редкоземельных металлов, барита, флюорита и других полезных ископаемых. Наиболее значительными открытиями являются обнаружение уникальной платиновой россыпи в центральной части прогиба и богатого Алгомского месторождения циркониевых руд. Здесь известны также месторождения и рудопроявления золота (золотодобыча интенсивно осуществляется и ныне), ниобия, тантала, редких земель иттриевой и цериевой групп, меди, свинца, цинка, железных руд. Этот интереснейший в металлогеническом отношении район может стать богатейшим рудным районом России.

Для становления района в качестве урановорудного с промышленными месторождениями богатых руд «типа несогласия» рекомендуется в 2000—2003 гг. провести: поисковые работы на Амуликанской площади на основе АГСМ-съемки масштаба 1 : 50000 с наземной проверкой радиометрических аномалий;

поисковые работы масштаба 1 : 50000 на Учурской и Гевунской площадях, выделенных в качестве перспективных в результате работ 1999 г. на основе комплекса геолого-геофизических методов, горных работ и бурения; поисково-оценочные работы на известных и вновь выявленных перспективных участках, структурах и объектах на основе бурения, горных работ и геолого-геофизических методов.

Онежско-Ладожский район охватывает площадь в 40 тыс. км2 на южном склоне Балтийского щита. Верхнепротерозойские красноцветные слабо-метаморфизованные и слабодислоцированные терригенно-вулканогенные отложения здесь установлены в Пашско-Ладожском прогибе и обоснованно предполагаются в Прионежской мульде.

В пределах Пашско-Ладожского прогиба выделены шесть перспективных площадей под поисковые работы на урановые месторождения «типа несогласия». На двух из них (Салминской и Свирско-Оят-ской) в 1999 г. начаты поисково-оценочные работы за счет средств Минатома РФ. На Салминской площади размещается первое и пока единственное в России месторождение данного типа Карку.

В северо-восточном крыле Прионежской мульды выявлены рудопроявления урана и обширные ра-диогидрогеохимические ореолы. Здесь выделяется в качестве перспективной под первоочередные поисковые работы Важинская площадь (350 км2), где установлено развитие углеродсодержащих толщ в гор-стообразном поднятии фундамента.

На южном склоне щита предполагается развитие терригенных рифейских толщ также в Южно-Онежском, Индоманском и Чигодском прогибах. На северо-восточном склоне отложения рифея развиты в южной (Терский район) и юго-восточной (Понодский район) прибрежных частях Кольского полуострова. В этих районах слабо изученные площади развития рифейских отложений занимают около 10000 км2. В первом из них известны рудопроявления урана Кица и Юлица.

С целью реализации высоких перспектив Балтийского щита на промышленное урановое орудене-ние высокорентабельного «типа несогласия» предполагается в 2000-2003 гг. с привлечением средств Минатома РФ выполнить: оценку промышленной значимости месторождения Карку; поисково-оценочные работы на перспективных площадях Пашско-Ладожского прогиба и Прионежской мульды (Важинская площадь) и прогнозно-геологические работы масштабов 1 : 500000 — 1 : 2000000 на южном склоне Балтийского щита и в Кольском районе.

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ,

Царский район, охватывающий кристаллическое обрамление своеобразной тектонической структуры на юге Сибирской платформы — Березовского прогиба, давно известен как исключительно богатый в металлогеническом отношении. Перспективы его ураноносности связываются, прежде всего, с возможностью выявления уранового и комплексного оруденения в рифейской зоне ССН, а также в зонах брекчирования щелочных пород алданского комплекса (торгойский тип) и метаморфических пород раннего докембрия (эльконский тип). Кроме того, достаточно высоко оценивается вероятность обнаружения стратиформного уранового оруденения в кембрийских карбонатных отложениях Березовского прогиба.

В пределах района выделяются: Торгойский рудный узел (360 км2) с одноименным месторождением урана, месторождением барий-стронциевых карбонатов и рудопроявлениями золота; Ходокан-ский рудный узел (350 км2) с рудопроявлениями урана Куликач, Чепок и Безымянное, Ходоканским месторождением золота, рудопроявлением платиноидов Кульбаракун; Ствотах-Юсюряхский рудный узел (400 км2) с рудопроявлениями урана Ство-тах, Юсюрях, Курунах и Ченнчинское, большим числом проявлений уран-редкоземельно-молибденовой минерализации; Урага-Холболокский рудный узел (350 км2) с рудопроявлением урана Бортовое, урана и молибдена Холболок, проявлениями урана, платины и золота; Багаюкта-Ничатский рудный узел (460 км2) с рудопроявлением урана Мысовое, Ширик и Били; Джелинда-Емнякский рудный узел (200 км2) с рудопроявлением урана Джелинда, золота и редких земель; Джелиндинский рудный узел (410 км2) с рудопроявлениями урана Александровское, Озерное и другими в битуминизированных известняках.

В качестве перспективных на выявление промышленного уранового оруденения выделены следующие потенциально урановорудные площади:

Нечеро-Ничатская (1400 км2), вытянутая в меридиональном направлении вдоль зоны ССН и охватывающая Урага-Холболокский, Ходоканский, Ствотах-Юсюряхский и Багаюкта-Ничатский рудные узлы. Прогнозные ресурсы урана на этой площади по данным ГП «Сосновгеология» составляют 110 тыс. т при содержаниях урана в рудах от 0,1—1,0 %',

Березовская (100 км2), приуроченная к одноименному прогибу и охватывающая Джелиндинский рудный узел и Жуинскую радиохимическую зону. Представляются реальными предпосылки обнаружения на площади промышленного стратиформного уранового оруденения, прогнозные ресурсы которого оцениваются ГП «Сосновгеология» в 40 тыс. т;

Торгойская, включающая одноименный рудный узел и комплексное уран-торий-золото-серебряное месторождение в связи с вулкано-плутоническими породами Мурунского массива в восточной части района. Прогнозные ресурсы на площади по оценке ГП «Сосновгеология» составляют 50 тыс. т.

В целом прогнозные ресурсы и запасы урана Чарского района ГП «Сосновгеология» оцениваются в 200 тыс. т при следующем распределении по категориям: Р^ — 12 тыс. т, Рз — 66 тыс. т, Pg — 122 тыс. т, что позволяет обоснованно рассчитывать на выявление в его пределах крупных промышленных объектов разных ураново-рудных формаций, главной из которых является золото-урановая с платиноидами в зонах ССН.

С целью раскрытия высокого потенциала района на обнаружение крупных промышленных комплексных золотоурановых месторождений «типа несогласия» с богатыми рудами предполагается в ближайшее время вовлечь район в прогнозно-поисковое изучение.

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ, № 12, 1999 17