ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

Государственный институт прикладной экологии

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГИПЭ

УДК 556.535.8                                                                  ____________Е.С. Дмитриев

"___"__________1999г.

OТЧЕТ

по договору

(итоговый)

Изучение радионуклидного состава радиационных сбросов и выбросов

Калининской АЭС, а также их возможного влияния на растительный покров в окрестности отдельных населённых пунктов

Руководитель работы

зам. Директора ГИПЭ, к. ф. - м. н.                                                      А.Б. Иванов

Ответственный исполнитель

Зав. отделом, к. ф. - м. н.                                                                     А. В. Носов

Москва, 1999г.

Список исполнителей:

Иванов А. Б.

Носов А. В.

Бегун Э. Я.

Марков Г. П.

Дельвин Н. Н.

Бабина Т. И.

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение................................................................................................................. | 4 |
| 1. Краткая характеристика КАЭС и района ее расположения.............................. | 5 |
| 2. Режимы работы АЭС........................................................................................... | 6 |
| 2.1. Штатный режим работы.................................................................................... | 6 |
| 2.1.1. Сбросы в атмосферу ................................................................................... | 6 |
| 2.1.2. Сбросы в гидросферу.................................................................................. | 6 |
| 2.2 Аварийные ситуации.......................................................................................... | 11 |
| - Полевые исследования радиоактивного загрязнения окружающей среды в районе расположения КАЭС.............................................................................. | 13 |
| - Естественная радиоактивность; исследование содержания радона в населённых пунктах............................................................................................ | 13 |
| 3.2. Изучение тритиевого загрязнения приземной атмосферы и гидросферы.......... | 14 |
| 3.3. Изучение содержания радиоцезия в почвах района........................................... | 16 |
| - Исследование аномалий электромагнитного поля приземной атмосферы в районе расположения КАЭС....................................................... | 17 |
| 4. Исследование сбросов и выбросов КАЭС в окружающую среду....................... | 19 |
| 4.1. Условия проведения исследований................................................................... | 19 |
| 4.2. Используемая аппаратура................................................................................. | 21 |
| - Оценка рассеивания радиоактивной примеси от газоаэрозольного выброса КАЭС................................................................................................... | 21 |
| 4.4. Натурные измерения радионуклидов в приземной атмосфере.......................... | 24 |
| 4.5. Натурные измерения радионуклидов в донных отложениях о. Песьво........... | 28 |
| Выводы......................................................................................................... | 31 |
| Литература.................................................................................................................. | 33 |

Введение

В течении всего периода эксплуатации КАЭС сотрудниками ГИПЭ проводились исследования, связанные с влиянием станции на окружающую среду Удомельского района.

Исследовались:

- гидротермическая обстановка в озёрах Песьво и Удомля;

- влияние тепловых и химических сбросов КАЭС на содержание растворённого кислорода и показателя рН в озёрах - охладителях;

- влияние подогрева водных масс озёр Песьво и Удомля на микроклимат прилегающей местности;

- содержание естественных и техногенных радионуклидов в атмосфере, гидросфере и биологических объектах окружающей среды;

- содержание трития в приземной атмосфере и его накопление в компонентах гидросферы;

- радиоактивные сбросы и выбросы КАЭС в атмосферу и озёра Песьво и Удомля;

- влияние КАЭС на естественный электромагнитный фон в районе расположения станции.

В настоящем  отчете приводятся краткие результаты выполненных исследований, которые проводились по аттестованным методикам. Измерения выполнялись в аккредитованных лабораториях.

- Краткая характеристика КАЭС и района ее расположения

Район расположения КАЭС характеризуется ледниковым рельефом, местность холмистая с абсолютными отметками от 151 до 178 м. Территория почти сплошь покрыта лесами, в которых преобладают хвойные породы. Климат района характеризуется холодной продолжительной зимой и умеренно теплым летом. Среднегодовая температура воздуха +3.7 оС; средняя температура самого холодного месяца (января) -9.9 °С, самого жаркого (июля) +17.3 °С. Преобладающее направление ветра за год - западное, за теплый период - западное, за холодный - юго-западное. Среднемесячные скорости ветра увеличиваются в зимний период (от 3.6 м/с в августе до 5.0 м/с в декабре).

Станция оснащена реакторами ВВЭР-1000. В настоящее время в эксплуатации находятся два реактора и готовится пуск третьего. Первый блок был введен в эксплуатацию в июне 1984 г., второй - в декабре 1986 г.

На КАЭС реализована оборотная система технического водоснабжения с использованием для охлаждения двух блоков - водоемов-охладителей, в качестве которых выбраны сообщающиеся природные озера Песьво и Удомля. Суммарная площадь зеркала озер равна 21,2 км2. Сброс нагретых вод осуществляется в оз. Песьво, забор воды - из оз. Удомля. Расход циркуляционных вод при работе двух блоков составляет летом 100 м3/с, зимой- 80 м3/с. В оз. Песьво производится сброс хозфекальных стоков с промплощадки КАЭС и г. Удомли, предварительно очищаемых станцией комплексной биологической очистки. Расход сточных вод с промплощадки около 1300 м3/сут.,  от г. Удомли около 8800 м3/сут.

В озера впадают четыре небольших речки - Тихомандрица, Сьюча, Овсянка и Хомутовка, вытекает одна - Съежа. Санитарный попуск Съежи в истоке составляет всего 0.5 м3/с. Крупных водоемов или водотоков в районе расположения станции нет.

Среди девяти российских АЭС Калининская станция выделяется следующими социально-экологическими особенностями:

-  по месту расположения КАЭС проходит водораздел поверхностных и подземных вод;

- населенные пункты расположены у самой границы санитарно-защитной зоны станции, по берегам озер Песьво и Удомля - водоемов-охладителей КАЭС;

- невозможность "продувки" водоемов-охладителей (из-за отсутствия близко расположенных крупных водных объектов) способствует накоплению в них загрязняющих химических веществ и радионуклидов;

-  озера Песьво и Удомля интенсивно используются населением в хозяйственных целях ( рыболовство, рыборазведение, водопой скота и др.);

- для охлаждения третьего блока станции также предполагается использовать воду озер Песьво и Удомля.

- Режимы работы АЭС

- Штатный режим работы

2.1.1 Выбросы в атмосферу

Технологический процесс на КАЭС предусматривает постоянное удаление в окружающую среду образующихся газов, присутствующих в теплоносителе и во всякого рода протечках. Отводимые газообразные отходы состоят из азота, водорода, содержат аэрозольные продукты деления и активации, а также инертные радиоактивные газы ( Ar, Kr и Xe ). Воздушные выбросы КАЭС отводятся в атмосферу через вентиляционную трубу высотой 100м с расходом газов около 90 м3/с. Активность отводимых газов достаточно велика, поэтому они перед выбросом в атмосферу проходят предварительную очистку.

Для снижения активности  газо-аэрозольного выброса КАЭС предусмотрены следующие мероприятия:

- очистка на аэрозольных и йодных фильтрах;

- очистка на фильтрах - адсорберах, где происходит задержка и распад большей части радиоактивных изотопов ксенона и криптона.

Расчётные значения среднесуточных выбросов от КАЭС радиоактивных веществ через вентиляционную трубу составляют:

- при работе на номинальной мощности - 20 ТБк/сут;

- в режиме изменения мощности - 30 ТБк/сут.

В табл. 1 приведена характеристика расчётного (проектного) суточного выброса радионуклидов в атмосферу при работе КАЭС на номинальной мощности (два блока) /8/.

2.1.2.Сбросы в гидросферу

В Российской Федерации в соответствии с Водным кодексом сброс радиоактивных веществ в открытую гидрографическую сеть запрещён. Необходимо отметить, что согласно ОСП - 72/87 сброс загрязняющих веществ  считается радиоактивным, если содержание  в нём радионуклидов (по сумме) превышает ДКБ  /15/. При штатной работе АЭС не исключается сброс ограниченного количества радионуклидов в гидросферу. Согласно основному нормативному документу для АЭС - СП АС - 88 допустимое радиационное воздействие на гидросферу  (водоём - охладитель)  ограничивается величиной в 0,05 мЗв/год ( 5,0 мбэр/год )/18/.

Таблица  1

Характеристика  ИРГ и Йода  в выбросах АЭС с реакторами PWR (ВВЭР)

| № п/п | Изотоп | Т1/2 | Еg МэВ | Выход % | ТБк/Гвт(эл)×год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41Ar | 1,83 час | 1,29 | 99,1 | 2,2 |
| 2 | 85mKr | 4,5 час | 0,16 | 75,0 | 2,2 |
| 3 | 87Kr | 1,27 час | 0,4 0,79 0,85 | 50,0 7,0 7,0 | 0,9 |
| 4 | 88Kr | 2,84 час | 0,2 0,83 1,53 2,2 2,4 | 26,0 13,0 11,1 13,0 35,0 | 2,0 |
| 5 | 133mXe | 2,2 сут | 0,23 | 11,0 | 5,0 |
| 6 | 133Xe | 5,24 сут | 0,03 0,08 | 46,0 37,0 | 480,0 |
| 7 | 135mXe | 15 мин | 0,53 | 80,0 | 1,3 |
| 8 | 135Xe | 9,08 час | 0,25 | 90,0 | - |
| 9 | 138Xe | 14 мин | 1,77 2,0 | 16,7 12,3 | 70,3 |
|  | Суммарно за год |  |  |  | 592,0 |
|  | Суммарно за сутки |  |  |  | 1,7 |
| 10 | 131I | 8,06 сут | 0,37 0,72 | 82,4 1,8 | 1,9×10-3 |
| 11 | S Йодов (131,132,133,135I) Суммарно за год |  |  |  | 6×10-2 |
|  | Суммарно за сутки |  |  |  | 1,7×10-5 |

Загрязнение водных объектов от КАЭС происходит в результате:

- сбросов дебалансных вод;

- сбросов вод спецпрачечных и душевых;

- протечек радиоактивно загрязнённой воды в контур технического водоснабжения;

- аэрозольных выпадений из выбросов АЭС;

- талых и ливневых вод с загрязнённого водосбора.

Дебалансные воды и воды из спецпрачечных и душевых перед сбросом подвергаются очистке таким образом, чтобы их удельная активность не превышала значений, приводимых в табл.2 /17/.

Tаблица 2

Примерная концентрация радионуклидов в дебалансных водах

| Нуклид | Концентрация, Бк/л | ДУА (НРБ-96), Бк/л |
| --- | --- | --- |
| 51Cr | 51,8 | 3,3×104 |
| 54Mn | 18,5 | 1,8×103 |
| 58Co | 5,6 | 1,7×103 |
| 60Co | 9,3 | 3,7×102 |
| 59Fe | 16,7 | 6,9×102 |
| 90Sr | 16,7 | 45,0 |
| 131I | 7,4 | 57,0 |
| 137Cs | 13,0 | 96,0 |
| 134Cs | 3,7 | 66,0 |

В табл.3 в качестве примера приведены основные характеристики радионуклидов в водном сбросе АЭС, оснащённых реакторами типа PWR (ВВЭР) /17/.

Таблица 3

Характеристика  радионуклидов  в сбросах АЭС с реакторами ВВЭР

| № п/п | Изотоп | Т1/2 | Еg МэВ | Выход % | ТБк/Гвт(эл)×г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51Cr | 27,8 суток | 0,32 | 9,9 | 6,3×10-3 |
| 2 | 54Mn | 312,3 суток | 0,83 | 100 | 0,2×10-2 |
| 3 | 58Co | 71,3 суток | 0,51 0,81 | 30 100 | 6,3×10-3 |
| 4 | 60Co | 5,3 года | 1,17 1,33 | 100 100 | 1,7×10-2 |
|  | 95Zr | 65,0 суток | 0,72 0,76 | 43,5 54,3 |  |
|  | 95Nb | 35,0 суток | 0,77 | 100 |  |
| 5 | 131I | 8,06 суток | 0,37 0,72 | 82,4 1,8 | 6,3×10-3 |
| 6 | 137Cs | 30,0 лет | 0,66 | 84,6 | 7,8×10-3 |
| 7 | 134Cs | 2,07 года | 0,57 0,6 0,796 0,802 1,03 | 11,5 57,5 57,5 8,6 2,3 | 4,4×10-3 |
| 8 | Прочие |  |  |  | 8,9×10-3 |
| 9 | Т | 12,3 года |  |  | 27,4 |
| 10 | 14С | 5730 лет |  |  | 0,4 |

2.2.  Аварийные ситуации

АЭС  является сложным энергетическим объектом, с высокой степенью потенциальной опасности для окружающей среды в аварийных ситуациях. Удельная активность отработавшего топлива в реакторе ВВЭР- 1000 на момент окончания компании составляет примерно 9,6×1018 Бк/т. Помимо активной зоны при работе реактора в теплоносителе также накапливаются радиоактивные вещества, активности которых при нормальной работе составляет  примерно  3,6×106 Бк, а при появлении дефектов в ТВЭЛах увеличивается на два порядка. Следует отметить, что объём воды первого контура реактора ВВЭР - 1000 составляет около 150 м3.

Доля выбросов и сбросов РВ в окружающую среду при серьёзных авариях зависит от многих переменных, включая химическую форму радионуклидов, фазовое состояние, температуру и т. д. Обычно рассматриваются три класса радиоактивных продуктов деления:

-  инертные - радиоактивные благородные газы ( Ar, Xe, Kr );

- летучие - галогены (I, Br), щелочные металлы (Cs, Rb), группа теллура (Te, Se, Sb);

- нелетучие - щелочноземельные (Ba, Sr), металлы (Ru, Rh, Pd, Mo, Tc), редкоземельные (Y, La, Ce, Pr, Nd), тугоплавкие окислы (Zr, Nb), а также (Pm, Sm, Eu, Np, Pu).

ИРГ. Хотя эти нуклиды являются химически инертными, они легко перемещаются по реакторным системам,  зданию и выходят в  окружающую среду;

Галогены. Активные химические элементы, выброс которых в значительной степени зависит от условий развития аварии. Наибольшую проблему представляет йод, обладающий высокой радиотоксичностью. Обычно выброс радиоактивного йода происходит преимущественно в виде газообразного йода , а также в  виде соли CsI, которая обладает высокой растворимостью в воде, и в случае выброса обычно перемещается с загрязнённой водой;

Щелочные металлы. Высоко активные вещества, реагируют с водой, образуя гидроокиси (например CsOH) или с другими элементами, образуя соли, которые обладают высокой растворимостью и во время аварии также могут перемещаться с водой;

Теллур и рутений . Теллур обладает промежуточной летучестью. Представляет опасность для здоровья в связи с внешним облучением, но распадаясь , превращается в йод - источник внутреннего облучения. Рутений имеет высокую точку плавления,  один из его окислов (RuO4) является высоколетучим веществом;

Плутоний. Образует кислоторастворимые и частично водорастворимые соли.

Как показывает практика, даже незначительные повреждения оборудования АЭС вызывают выбросы и сбросы РВ, на несколько порядков превосходящие выброс радионуклидов, наблюдаемый в штатном  режиме работы. В качестве примера в табл. 4 приведены выбросы в атмосферу ИРГ на Белоярской АЭС, имевшие место с февраля 1965г. по август 1968г. при различных неисправностях на АЭС.

Таблица 4

Выбросы в атмосферу ИРГ на Белоярской АЭС

( по данным службы внешней дозиметрии )

| Выброс ИРГ, ТБк/сут | Дата | Причина выброса |
| --- | --- | --- |
| 31,5 | 3.02.65 | Сильная течь в ПГ |
| 76,2 | 27.02.66 | Сильная течь в боксе 5 |
| 42,9 | 4.04.66 | Ремонт ГЦН - 5 |
| 92,9 | 30.11.66 | Ремонтные работы в боксе 3 |
| 74,0 | 7.10.67 | Реактор заглушен |
| 61,0 | 16.11.67 | Бросок активности на Д32 |
| 42,2 | 14.03.68 | Течь сальника ЛНПК - 2 |
| 43,3 | 4.04.68 | Сильная течь ГЦН - 1 |
| 38,1 | 2.05.68 | Течь по сварному шву |
| 9,6 | 29.08.68 | Течь вентиля бака №5 |

При возникновении аварийных ситуаций наблюдаются  изменения радиоизотопного состава выбросов АЭС. Даже при незначительных нарушениях в работе технологического оборудования увеличиваются объемы газо-аэрозольных масс, направляемых на очистку, что неминуемо ухудшает параметры и условия их очищения перед  выбросом. В этом случае в атмосферных выбросах будут проявляться короткоживущие ИРГ. Среди сопутствующих аварийному выбросу изотопов также могут быть продукты деления, элементы топливной матрицы, активированные продукты коррозии и т.д.

Одной из важных специфических характеристик аварийного выброса является то, что большая и наиболее опасная часть его может проходить не через вентиляционную трубу,  минуя очистительные устройства. При этом выброс  происходит в различных агрегатных состояниях, в том числе в виде пароводяной смеси.

- Полевые исследования радиоактивного загрязнения

окружающей среды  в районе расположения КАЭС

3.1. Естественная радиоактивность; исследование содержания радона в воздухе в населённых пунктах

Радиационный фон является неотъемлемой частью естественной среды обитания человека. Одним из основных природных источников ионизирующих излучений является Ra с  его короткоживущими продуктами распада. Согласно оценке НКДАР ООН, радон ответственен примерно за 3/4 годовой индивидуальной эффективной дозы облучения , получаемой населением от земных источников радиации.  В природе радон встречается в двух основных изотопах: 222Ra - члена радиоактивного ряда, образуемого продуктами распада 238U и в виде 220Ra - члена радиоактивного ряда 232Th. В санитарном отношении 222Ra важнее чем 220Ra. Далее оба этих изотопа будут называться радоном.

Радон высвобождается (эманирует) из земной коры повсеместно. Для различных регионов эманация радона из почвы в атмосферу зависит от геологического района его расположения, наличия радиоактивных элементов в почве, породе и т.д. В замкнутых помещениях радон накапливается, поэтому максимальную дозу облучения можно получить в закрытых, непроветриваемых помещениях.

С целью выявления количественных характеристик  выхода радона в   Удомельском районе были выполнены натурные исследования. Работы проводились в г. Удомле  и населённых пунктах Саниково, Касково и Ряд. Обследовались в первую очередь помещения жилых домов, а также выборочно здания школ, детских садов,  учреждений и проч. Всего было обследовано 46 помещений. Контроль радиационного качества помещений включал измерения мощности экспозиционной дозы внешнего гамма- излучения ( МЭД ), которые проводились дозиметром ДРГ- 01Т и  радиометром радона РРА- 01 на высоте  1метр в центре обследуемого помещения.

Среднее значение объёмной активности радона в обследуемых помещениях составило около 18 Бк/м3. По  санитарными нормами Росийской федерации /14,16/ концентрация радона в воздухе не должна превышать 200 Бк/м3. В приземной атмосфере Удомельского района концентрация радона изменялась от 0.7  до 5 Бк/м3 , что согласуется с данными /9/. Разброс в значениях концентрации радона в приземной атмосфере связан с метеоусловиями.

Содержание радона в приземной атмосфере и в помещениях Удомельского района не является высоким и не может негативно влиять на переоблучение населения и на растительный покров.

3.2. Изучение тритиевого загрязнения приземной атмосферы и гидросферы.

Тритий (Т)  по ряду причин занимает особое место в вопросах обеспечения радиационной безопасности АЭС. Во-первых,  содержание Т в жидких сбросах при нормальной работе АЭС намного превосходит  по  абсолютному значению содержание всех остальных нуклидов, а в газообразных выбросах в окружающую среду количество Т уступает только количеству радиоактивных благородных газов (РБГ).  Во-вторых, в отличие от химически инертных РБГ,  инкорпорированный Т эффективно включается в состав  биологической  ткани,  вызывая  мутагенные нарушения,  как за счет b-излучения средней энергии 5.8 кэВ,  так и за счет нарушения молекулярных связей, вызванных заменой изотопа водорода нейтральным гелием,  образовавшимся в результате распада трития /11/.

В-третьих, Т обладает большим периодом полураспада (12.6 лет) и вследствие этого является глобальным загрязнителем природных комплексов  /20/.

Образовавшийся на АЭС тритий,  в отличие от других радионуклидов, поступает в окружающую среду, минуя очистные барьеры, с жидкими стоками в виде тритиевой воды и с газовыми выбросами.

С 1987 по 1995 гг. нами проводились систематические исследования содержания трития в водных объектах и приземной атмосфере в районе расположения Калининской АЭС. Содержание Т в воздухе определялось раздельно  для  газообразного состояния и паров тритиевой воды с помощью установки "Туман" /6/. Объем прокачиваемой пробы воздуха составлял не менее 2 м3. Для определения  содержания  Т  в связанной форме (парах тритиевой воды) использовался метод "вымораживания" /12/. Измерения выполнялись в аккредитованной  Госстандартом России лаборатории с использованием жидкосцинтилляционного бета-счетчика LKB 1220 "Qvantulus".  Предел чувствительности  измерений  содержания  Т  в воде составлял 0,4 Бк/л, а в воздухе 0,4×10-5 Бк/л. Погрешность измерений концентрации Т в воде не превышала 30%, в воздухе - 50%.

За  период исследований средняя концентрация Т в воде озер-охладителей изменялась в пределах  от  140  до 192 Бк/л, имея тенденцию к увеличению.  Максимальная концентрация была отмечена в марте 1994г и составляла 260 Бк/л.  Фоновая концентрация Т в воде озер Удомельского района составляет 4 ¸ 8 Бк/л. Таким образом за счет сбросов КАЭС содержание трития в о.Песьво и Удомля превышает фоновые  уровни этого нуклида примерно в 30¸50 раз. Среднегодовой вынос Т из озер с водами  р.Сьежа  оценивается  в 11,1 ТБк/год. Прогноз, выполненный на основе /20/, показывает, что при пуске третьего блока  КАЭС  максимальная  концентрация Т в воде озёр может достигнуть 370 Бк/л, а при неблагоприятных гидрометеорологических  условиях  в  маловодный  год  -   440 Бк/л. Приводимые оценки справедливы только в случае продолжения сбросов тритий-содержащих вод в озёра-охладители без учёта закачки в подземные горизонты.

В  большинстве сельских  источниках  питьевого  водоснабжения cодержание Т  находилось на уровне ниже чувствительности метода измерений. Исключение составили пять колодцев, расположенных в береговой зоне озера Песьво, концентрация Т в которых находилась в диапазоне от 2,6 до 19,6 Бк/л.  Появление Т в  колодцах,  по-видимому, связано с загрязнением водоносных пластов в береговой зоне озер Удомли и Песьво. Одной из задач исследований являлось определение  концентрации  Т в воде малых прудов и водообразований,  используемых для водопоя скота.  Наибольшее содержание трития -  от  11 до 74 Бк/л отмечено в воде прудов,  расположенных в непосредственной близости от  оз.  Песьво и Удомля.   На удалении 10¸20 км от озер концентрация  трития снижалась до фонового уровня.

В штатном  режиме  работы КАЭС при коэффициенте используемой мощности 0,7 годовой газоаэрозольный выброс Т в атмосферу составляет примерно 11,1 ТБк/год /20/.  Среднегодовое поступление Т в атмосферу за счет испарения с поверхности оз.Песьво и Удомля нами оценивается  величиной 5,5 ТБк/год. Таким образом, суммарное поступление трития в атмосферу составляет примерно 16,6 ТБк/год.

В период  исследований  концентрация  Т в  воздухе  не превышала 1,3×10-4 Бк/л. Более 80% суммарного Т в пробах воздуха находилось в связанной  форме в виде паров тритиевой воды. Максимальные концентрации Т в воздухе отмечались летом вблизи озёр-охладителей со стороны наветренного берега.

Для оценки влияния сбросов Т в о.Песьво и Удомля  были  рассчитаны дозовые  нагрузки  на  население. При  расчёте суммарной дозы предполагалось, что  в  воде  озёр  присутствуют  только   три   нуклида: 134,137 Cs и Т, для которых критическим органом является всё тело /9/.

Концентрации 134 Сs и 137 Сs в воде озёр при работе в штатном  режиме  и при  пуске третьего блока при расчетах считались неизменными и равными среднеизмеренным: 3,7 и 14,8 Бк/м3  соответственно. Расчёты  показали, что суммарная доза, создаваемая тремя нуклидами, при вкладе трития 30% составляет 0,03 мЗв/год (3 мбэр/год).  При расширении КАЭС до 3-х блоков доза облучения приблизится к 0,04 мЗв/год и вклад Т составит не менее 50%.  В этом случае, по нашему мнению, потребуются систематические наблюдения за содержанием Т в воде озер и р.Съежи,  так как любое повышение активности Т в сбросных водах будет приводить к превышению установленных СП АЭСдозовых пределов (0,05 мЗв/год) /18/.

3.3. Изучение содержания радиоцезия в почвах района.

С целью изучения влияния КАЭС на возможное радиоактивное загрязнение почв Удомельского района в 1993г. были отобраны и проанализированны пробы почв. В табл. 5 приведены результаты измерений содержания 134Cs и 137Cs в пробах почв.

Таблица 5

Плотность загрязнения почвы радиоцезием в Удомельском районе

| № | Совхоз | Населенный | МЭД | Плотность загрязнения, кБк/м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | пункт | мкР/час | Cs-134 | Cs-137 |
| 1 | Удомельский | д. Загорье | 9 | 0,10 | 2,2 |
| 2 | -”- | д. Панюшино | 13 | 0,08 | 1,8 |
| 3 | Комплекс | г. Удомля | 15 | 0,11 | 1,9 |
| 4 | Удомельский | д.Елманова Гор. | 13 | <0,10 | <0,2 |
| 5 | Прогресс | д. Липны | 13 | <0,10 | 1,8 |
| 6 | Прогресс | д. Железно | 9 | <0,10 | 1,9 |
| 7 | -”- | с. Котлован | 9 | 0,15 | <0,3 |
| 8 | -”- | д. Сидорово | 10 | <0,10 | 1,7 |
| 9 | -”- | д. Артемьево | 12 | 0,17 | 3,7 |
| 10 | им. Ленина | д. Белоково | - | <0,05 | 1,9 |
| 11 | -”- | д. Касково | 13 | <0,10 | 1,2 |
| 12 | им. Мичурина | д. Стан | 14 | <0,06 | <0,2 |
| 13 | -”- | д. Машково | 10 | <0,04 | 1,2 |
| 14 | -”- | д. Митрошино | 10 | <0,07 | 1,7 |
| 15 | Еремковский | д. Н.-Альфимово | 12 | <0,07 | 1,9 |
| 16 | -”- | д. Едутино | 12 | <0,05 | 2,0 |
| 17 | -”- | д. Голубково | 12 | <0,07 | 4,7 |
| 18 | -”- | д. Займище | 12 | <0,07 | 1,3 |
| 19 | -”- | д. Еремково | 12 | <0,13 | 4,2 |
| 20 | -”- | д. Дектярево | 12 | <0,07 | 2,1 |
| 21 | Молдино | д. Покровское | 8 | <0,07 | 2,3 |
| 22 | Ермаковский | д. Слепково | 11 | <0,10 | 1,3 |
| 23 | Молдино | д. Шептуново | 11 | <0,05 | 1,9 |
| 24 | -”- | д. Цветково | 10 | <0,06 | 2,1 |
| 25 | -”- | д. Лугинино | 9 | <0,13 | 1,3 |
| 26 | -”- | д. Михалево | 10 | <0,05 | 0,8 |
| 27 | -”- | д. Мануйлово | 11 | <0,05 | 2,7 |
| 28 | -”- | д. Молдино | 16 | 0,06 | 1,1 |
| 29 | им. Мичурина | д. Акулово | 13 | <0,08 | 3,5 |

Как следует из таблицы, содержание 137Cs в почвах Удомельского района находится на фоновом уровне менее 3,7 кБк/м2. Несколько повышенные значения радиоцезия были отмечены в дд. Голубково, Н. Еремково и Артемьево.

3.4. Исследование аномалий электромагнитного поля приземной атмосферы в районе расположения КАЭС

Известно,  что  любое загрязнение окружающей среды (радиоактивное, химическое, пылевое и др.) значительно изменяет параметры  естественного атмосферно-электрического поля (АЭП),  искажая при этом естественный электромагнитный фон биосферы, необходимый для нормального функционирования  биологических  систем.  Аномальные  нарушения  естественного электромагнитного фона, особенно его амплитудно-частотных характеристик, могут оказывать существенное влияние на многие психо-физиологические функции живых организмов.

При наблюдениях АЭП в зоне  КАЭС с  подветренной  стороны от станции на расстояниях 300 - 1000 м от вентиляционной трубы обнаружено, что при прохождении газо-аэрозольного выброса из венттрубы над измерительным датчиком напряженность АЭП  резко  уменьшается  и даже изменяется знак поля, достигая минимум в момент нахождения струи в вертикальной плоскости над датчиком поля (рис. 1).

Рис. 1.  Изменение атмосферного электрического поля при прохождении

газо-аэрозольной струи выброса КАЭС (измерения 1995 г. [2]).

Пространственно-временная координата этой отрицательной аномалии АЭП жестко привязана  к вертикальной проекции струи выброса на поверхность земли, поэтому изменения направления ветра создают с подветренной стороны от АЭС крайне  нестабильную электрическую ситуацию в атмосфере,  при которой происходят резкие пространственно-временные колебания напряженности АЭП от высоких положительных значений (500-600 В/м) до высоких отрицательных. При этом уровень радиационного фона (МЭД) у поверхности Земли остается стабильным и не превышает 10-15 мкР/час. Необходимо подчеркнуть, что максимальная концентрация радиоактивных продуктов  в  струе газо-аэрозольного выброса АЭС даже на оси распространения весьма невелика и  создаваемая  при  этом  мощность экспозиционной дозы на высоте 100-150 м от поверхности не превышает 1-2 мкР/час над уровнем естественного фона.  У поверхности земли мощность дозы  от  радиоактивных  продуктов выброса еще меньше и практически эта добавка к существующему радиационному фону не может быть  зарегистрирована  с помощью стандартных дозиметрических приборов. С наветренной  стороны от станции подобных колебаний поля не наблюдалось,  однако по абсолютной величине значения напряженности электрического поля в несколько раз (2-3) ниже,  чем с подветренной стороны в нормальной ситуации (во время отсутствия струи над  датчиком  поля). По-видимому, это связано  с тем, что с подветренной стороны от АЭС наблюдается относительно более высокая общая (нерадиоактивная) запыленность воздуха, вследствие чего понижается проводимость воздуха и создается положительный объемный заряд. Это и приводит к существенному увеличению АЭП (даже при ясной погоде).

Данные о резких пространственно-временных колебаниях АЭП, связанных  со  струей радиоактивных выбросов АЭС, получены впервые. Подобные аномалии АЭП, вероятно,  могут объясняться либо наличием высокого отрицательного объемного заряда в газо-аэрозольной  радиоактивной струе выброса АЭС,  либо возникновением в струе вертикального электрического диполя.

Судя по результатам метеофизиологических исследований, обнаруженные нами  аномалии АЭП в зоне КАЭС находятся в области максимальной  чувствительности  сердечно-сосудистой и иммунной систем организма к воздействию АЭП. Не исключено влияние таких аномалий  на  регуляторные системы организма, прежде всего центральную нервную систему, а также на растительный покров в зоне АЭС. Поэтому в экологическом плане резкие пространственно-временные колебания  АЭП  в санитарно-защитных зонах АЭС и других промышленных предприятий могут играть весьма значительную роль.

4. Исследование  сбросов и выбросов КАЭС в окружающую среду

4.1. Условия проведения исследований

С целью проверки возможности контроля за сбросами и выбросами АЭС в нормальном режиме эксплуатации, а также определения чувствительности современной электронной аппаратуры применительно к натурным исследованиям были выполнены полевые исследования в районе КАЭС. Работы проводились в период с 17 по 22 июля 1998 г. Изучение загрязнённости приземной атмосферы включало спектрометрические измерения концентрации радионуклидов в воздухе на местности от источника газо-аэрозольного выброса (высотной вентиляционной трубы ) с подветренной стороны на расстоянии до 1 км. Выносной датчик располагался на высоте 1,8 м.

На рис. 1 приведена схема расположения пунктов  наблюдения за выбросами КАЭС.

Параллельно радиометрическим измерениям проводились измерения наиболее важных метеопараметров приземной атмосферы:

| температура воздуха находилась в пределах | 19 ¸ 24°С; |
| --- | --- |
| относительная влажность воздуха | 70 ¸ 90%; |
| скорость ветра составляла | 2,2 ¸ 3,6 м/с; |
| облачность | 0,8; |

В целом метеорологическую характеристику атмосферы в период исследований можно характеризовать категорией устойчивости по Пасквилу как «умеренная» группы В /5/.

4.2. Используемая аппаратура

Аппаратурный комплекс был установлен на автомобиле и состоял из:

- портативной спектрометрической системы NOMAD Plus фирмы ORTEC с полупроводниковым детектором на основе сверхчистого германия (GEM-20180);

- персонального компьютера Notebook с программным обеспечением, которое позволяет выполнять функции накопления/запоминания и представления/обработки всей полученной информации;

- измериттеля  напряженности атмосферного электрического поля.

Относительная эффективность комплекса при регистрации фотопика от гамма- излучения энергии  1,33 МэВ составляла  20% при энергетическом разрешении 1,8 кэВ.

4.3. Оценка рассеивания радиоактивной примеси  от газоаэрозольного

выброса КАЭС

Для анализа полученных результатов измерений необходимо  произвести оценку рассеивания радиоактивной примеси от газоаэрозольного выброса в атмосферу в условиях, при которых проводились натурные измерения. Для оценки приземных концентраций радионуклидов использовалась модель Гаусса. Объёмная активность радионуклида в воздухе  рассчитывалась по формуле /5/:

Ci=Qi∗G,                                         (1)

где Qi−интенсивность выброса радионуклида, Бк/с;

G−фактор метеорологического разбавления.

Для оценки фактора метеорологического разбавления газо-аэрозольного выброса G, при кратковременном точечном источнике выброса по оси струи у поверхности земли использовалась формула:

G(x,y,0)=F(x)p⋅sy⋅sz⋅u⋅exp−y22sy2−h22sz2 ,                            (2)

где F(x) - функция истощения струи выброса:

F(x)=exp(−λxu),                                              (3)

где l - постоянная радиоактивного распада, 1/с,   u - скорость ветра, м/с, sy,sz−стандартные отклонения в направлении соответствующих координатных осей, м, h - высота трубы, м.

Учитывая, что  категорию устойчивости атмосферы в дни измерений можно отнести к «умеренной» группе В, значения sy,sz−могут быть оценены в соответствии с диаграммой /5/. Для расстояния от трубы в 800 - 1000 м значения  sy,sz−составят @150м.

В предположении, что высота подъёма струи составляет 120м в соответствии с формулой (2) при y=0 значение G будет равно 3,5*10-6 c/м3, а при уходе  струи от оси на расстояние y=100м  G = 2,7*10-6 c/м3.

В предположении, что направление ветра в течении регистрации не менялось, по  формуле (2) можно оценить, что выброс любого радионуклида с интенсивностью 1Ки/сут обуславливает максимальную приземную концентрацию примерно  2,5×10-11 Ки/м3 .

Ниже, в табл. 6   приведены данные среднесуточного радиоактивного выброса с 17 по 23. 07. 1998 г., представленные администрацией КАЭС.

Период полевых исследований совпал с проведением плановых ремонтных работ на КАЭС. По данным администрации КАЭС один блок ВВЭР-1000 был остановлен, а другой работал на мощности примерно 675 Мвт(э). В связи с этим выброс ИРГ в атмосферу не превышал 0,1 ТБк/сут.

Таблица 6

Среднесуточная мощность радиоактивного выброса КАЭС с 17.07. по 23. 07. 1998 г

| Дата / мощность, | ИРГ, | Йод, | Аэрозоли (мкКи/сут) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МВт (э) | (Ки/сут) | (мКи/сут) | Cs-134 | Cs-137 | Co-60 | Co-58 | Mn-54 |
| 17.07 / 668 | 2,19 | 0,312 | <1,79 | 2,93 | 3,75 | <1,37 | <1,59 |
| 18.07 / 675 | 2,19 | 0,391 | <2,09 | <2,10 | <2,05 | <1,60 | <1,86 |
| 19.07 / 675 | 2,25 | 0,334 | <1,63 | 2,93 | 3,50 | <1,25 | <1,46 |
| 20.07 / 672 | 2,38 | 0,410 | <2,09 | 2,67 | 8,14 | <1,60 | <1,86 |
| 21.07 / 674 | 2,49 | 0,516 | <1,73 | 7,41 | 4,21 | <1,32 | <1,54 |
| 22.07 / 674 | 2,69 | 0,451 | <1,55 | <1,56 | 60,58 | 20,10 | 16,71 |
| 23.07 / 675 | 2,75 | 0,316 | <1,48 | <1,50 | 11,80 | <3,32 | <1,32 |

Примечание: 1 Ки/сут соответствует 0,037 ТБк/сут.

Следует отметить, что 133Xe и 135Xe в газо-аэрозольном выбросе КАЭС составляет примерно 96% от общей активности выброса (Табл. 1), а от их общего количества 133Xe - 79%, а  135Xe- 21%. В соответствии с расчётами в табл. 7 приведена оценка мощности выброса 133Xe и 135Xe в период проведения измерений и соответствующая этим выбросам максимальная приземная их концентрация (расчетная).

Таблица 7

Мощность выброса и расчётная максимальная приземная концентрация 133Xe и 135Xe от газо-аэрозольного выброса КАЭС в точках измерений.

| Дата | Выброс 133Xe, ГБк/сут | Выброс 135Xe, ГБк/сут | Приземная концентрация 133Xe, Бк/м3 | Приземная концентрация 135Xe, Бк/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.07 | 62,9 | 14,8 | 1,6 | 0,4 |
| 19.07 | 62,9 | 18,5 | 1,6 | 0,5 |
| 21.07 | 70,3 | 18,5 | 1,8 | 0,5 |
| 22.07 | 74,0 | 22,2 | 1,9 | 0,6 |

4. 4.  Натурные измерения содержания радионуклидов в приземной атмосфере

Спектрометрические измерения радиоактивной примеси в приземной атмосфере проводилось на местности с подветренной стороны на различных расстояниях от источника выброса (высотной вентиляционной трубы).

Время набора спектра выбиралось из условия достоверности измерений с учётом необходимой статистики. Регистрировался весь спектр изотопов находящихся в атмосфере до высоты около 200 метров, что соответствует длине свободного  пробега гамма- квантов с энергией 2,5 МэВ в воздухе.

Контроль за положением газо-аэрозольной струи из вентиляционной трубы осуществлялся с помощью динамического измерителя напряженности АЭП. При прохождении струи над датчиком величина напряженности нормального (положительного) атмосферного электрического поля резко уменьшалась, проходя через нулевую отметку и достигая высоких отрицательных значений (см. рис. 1). По данным измерений напряженности АЭП, время в течение которого струя газоаэрозольного выброса КАЭС непосредственно находилась над датчиком спектрометра, составляло около  20 ¸ 40% от полного времени измерения .

В качестве примеров на  рис. 3 и 4 приведены фрагменты спектров гамма-излучающих нуклидов, в которых были зарегистрированы техногенные  ИРГ.

Рис.3 Фрагмент спектра в районе пика Xe-133 (измерения 22. 07 .98г).

Рис. 4. Фрагмент спектра в районе пика Xe-135 (измерения 22.07.98г.)

Для обработки спектров и получения количественной информации о концентрации естественных и техногенных радионуклидов  использовалась калибровочная кривая эффективности, полученная экспериментальным путем для данного типа ППД (рис. 5).

Рис. 5. Калибровочная кривая эффективности ППД.

Приведенная кривая эффективности была получена при определении содержания в атмосфере радиоактивных дочерних продуктов распада 222Ra методом  отбора проб с одновременным измерением in situ с использованием  ППД. При калибровке детектора в качестве изотопов использовались дочерние нуклиды 214Pb и 214Bi , которые имеют достаточное количество линий с энергией до 2,5 МэВ /13/. Калибровочная кривая получена при условии равновесия 222Ra с продуктами его распада. Коэффициент эффективности датчика при обработке спектра- Кi,  для заданной энергии определялся по формуле:

Кi = Sni  /  q . Ki  .  tжив. ,                                                           (4)

где  Sni  -  площадь фотопика полного поглощения с энергией Еi  ;

q     -  объемная концентрация радона Бк/ м3  ;

Ki    -  квантовый выход с энергией Еi  ;

tжив - “живое” время измерения.

Полученная этим методом кривая эффективности датчика спектрометра позволяет в режиме прямых измерений оценивать содержание  газо-аэрозольных продуктов в атмосфере.

Таким образом, формула для определения концентрации радионуклидов в атмосфере имеет вид:

Qi = Siп   . 2,7 .10-11 / Кэф. i  .  Кg i . t жив.  , [Бк/м3]                 (5)

В табл. 8 в качестве примера использования кривой эффективности (Рис. 4 ) приведён обработанный спектр естественных радионуклидов в приземной атмосфере, измеренный 22.07. 98г.

Таблица 8

Концентрация естественных радионуклидов в приземном  слое атмосферы

| Изотоп | Энергия излучения Кэв | Квантовый выход Кg % | Площадь пика Siппп | Коэфф. эффективности | Концентрация изотопа Бк/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb-212 | 238,63 | 44,6 | 8071 | 1,08.10-1 | 8,1 |
| Pb-214 | 295,21 | 19,7 | 2968 | 9,25.10-2 | 8,1 |
| Pb-214 | 351,92 | 38,9 | 7464 | 8,7 .10-2 | 10,6 |
| Bi-214 | 609,31 | 43,3 | 6140 | 7,2 .10-2 | 9,4 |
| Bi-214 | 768,36 | 5,04 | 642 | 6,5 .10-2 | 9,5 |
| Bi-214 | 1120,29 | 15,7 | 1759 | 5,5 .10-2 | 9,5 |
| Bi-214 | 1238,11 | 5,94 | 705 | 5,2 .10-2 | 10,7 |
| Bi-214 | 1377,82 | 5,08 | 453 | 4,9 .10-2 | 8,9 |
| Bi-214 | 1769,49 | 17,0 | 1736 | 4,5 .10-2 | 10,7 |
| Bi-214 | 2204,22 | 4,89 | 473 | 4,1 .10-2 | 10,4 |

Средняя концентрация радона, измеренная в приземном слое атмосферы составляет  9,6 Бк/м3, что соответствует его естественному содержанию  для данной местности.

В табл. 9 приведены концентрации техногенных радионуклидов (ИРГ) от  КАЭС заре-

гистрированные прямыми измерениями в атмосфере в период с 18.07 - 22.07.

Таблица 9

Концентрация техногенных радионуклидов  (ИРГ) в приземном  слое атмосферы

| Дата | Изотоп | Энергия излучения Кэв | Квантовый выход Кg % | Площадь пика Siппп | Коэфф. эффективности | Концентрация изотопа Бк/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.07 | Xe-135 | 249,79 | 89,9 | 28 | 1,01 .10-1 | 0,03 |
| 19.07 | Xe-135 | 249,79 | 89,9 | 58 | 1,01 .10-1 | 0,03 |
| 21.07 | Xe-133 | 81,0 | 37,0 | 292 | 1,25×10-1 | 0,63 |
| 21.07 | Xe-135 | 249,79 | 89,9 | 167 | 1,01 .10-1 | 0,18 |
| 22.07 | Xe-133 | 81,0 | 37,0 | 679 | 1,25×10-1 | 0,7 |
| 22.07 | Xe-135 | 249,79 | 89,9 | 359 | 1,01 .10-1 | 0,19 |

Сопоставление полученных расчётным путём (Табл.7) и измеренных (Табл.9) концентраций  133,135Xe показывает, что измеренные концентрации примерно в 2 - 2,5 раза меньше, чем расчётные. Это объясняется прежде всего тем, что струя газо-аэрозольного выброса КАЭС колебалась относительно среднего направления ветра, что  было отмечено измерениями  напряженности атмосферного электрического поля. В целом следует отметить хорошую сходимость измерений с результатами расчётов.

- Натурные измерения содержания радионуклидов

в донных отложениях озера Песьво

В отличие от атмосферных выбросов, водные сбросы   КАЭС обладают значительно большей дискретностью. Попадая в водоём-охладитель радионуклиды, присутствующие в сбросах дебалансных вод и других категорий сточных вод, достаточно быстро, в течение нескольких часов перераспределяются между водой и дном озёр. Поэтому сброс радионуклидов в озёра можно идентифицировать только путём непрерывных измерений in situ" одновременно воды и донных отложений, в районе водовыпуска загрязнённых вод, в течение достаточно длительного периода.

Для градуировки сцинтилляционного спектрометра предполагаемого для использования в качестве датчика загрязнённости воды и донных отложений были отобраны пробы донных отложений из озера Песьво. Пробы отбирались из наиболее загрязнённого участка оэера Песьво, в районе сброса очистных сооружений КАЭС и г. Удомли. Отбор проб проводился керновым пробоотборником диаметром 72мм на глубину 30 см. Из одной точки отбиралось три параллельных пробы. Одновременно, с отбором проб производились прямые измерения загрязнённости воды и донных отложений с помощью сцинтилляционного  спектрометра оборудованного погружным датчиком. Место отбора проб приведено на рис.13

В табл. 10 приведены данные по сбросам радионуклидов в озеро Песьво с 17.07 по 23.07.98г., полученные от администрации КАЭС.

Таблица 10

Объём и активность радионуклидов в сбросах КАЭС за период

с 17.07 по 23.07.98г.

| Источник сбросных вод | Объем сбросов ( м3) | Радионуклид | Активность (МБк) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дебалансные воды в оз. Песьво через очистные сооружения промплощадки | 179.5 | Цезий-137 Цезий-134 Йод-131 Стронций-90 Кобальт-60 Кобальт-58 Марганец-54 Хром-51 | 3,9 1,6 0.0 0.0 0,2 0,0 0,2 0,0 |

Сумма                    0.161

Из таблицы следует, что на долю 134,137Cs в сбросе КАЭС приходится примерно 93% от всех радионуклидов.

В табл. 11 приведены данные результатов измерения концентрации радионуклидов в пробах донных отложений, (22.07.98г.)

Таблица 11

Концентрации радионуклидов в пробах донных отложений, (22.07.98г.)

| Место отбора проб | Концентрация 137Cs, Бк/кг | Плотность загрязнения дна 137Cs, Бк/м2 | Концентрация 134Cs, Бк/кг | Плотность загрязнения дна 134Cs, Бк/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район выпуска | 10.5 | 1720 | 4.3 | 700 |
| о. Безымянный | 2.7 | 440 | - | - |
| о. Безымянный | 6.6 | 1010 | - | - |

Примечание: прочерк в табл.11 означает предел чувствительности измерений ( 2.5 Бк/кг).

Сравнение данных (табл.10) с данными измерений загрязнения донных отложений (табл.11) показывает, что соотношение изотопов 137Cs и 134Cs в сбросе (137Cs / 134Cs =2.5) и пробе донных отложениях отобранной в районе сброса примерно одинаково. Это доказывает, что контроль за загрязнением донных отложений в районе сброса может являться действенным инструментом  системы контроля в водных объектах.

- Исследование загрязнения окружающей среды  в Удомельском

районе

В летне - осенний период 1999г, в рамках исследования влияния КАЭС на возможное загрязнение окружающей среды в Удомельском районе были проведены полевые исследования. Основной целью исследований являлось мониторинговое определение радиоактивного и химического загрязнителей почв, определения современных уровней трития в воде озёр Песьво и Удомля, а также определение уровней  загрязнения хлор-органическими пестицидами сельско-хозяйственных территорий. Исследования включали измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучающих радионуклидов (МЭД), сочетавшегося с отбором и анализом проб почв, воды, донных отложений и водорослей р. Съежи. В основном обследовались населённые пункты, в которых анологичные исследования уже проводились в 1993г, а также из которых поступали жалобы населения в Удомельский комитет по охране окружающей среды на возможное загрязнение окружающей среды и как следствие падение урожаев с/х продукции, связанное с деятельностью КАЭС. Мониторинг загрязнения почв в одних  и тех же населённых пунктах в разнесённые по времени периоды позволяет выявлять тенденцию загрязнения территории радиоактивными и химическими веществами.

Отбор и анализ проб донных отложений и водорослей проводился с целью оценки уровней химического и радиоактивного загрязнения  р. Съежи.

- Радиоактивное загрязнение

Отбор проб почвы и донных отложений проводился в соответствии с методическими указаниями /21-23/. Подготовка и измерение проб проводились в аккредитованной лаборатории службы внешней дозиметрии КАЭС.

В таблице 12 приведены данные по МЭД и плотностям содержания 134,137Cs  , 90Sr

в верхнем пятнадцати - сантиметровом слое почв ряда населённых пунктов Удомельского района.

Необходимо отметить, что техногенно изменённый фон по 137Cs и 90Sr  в РФ находиться на уровне меньшем чем 3.7 кБк/м2. Как видно из таблицы содержание этих нуклидов не выходит из границ "фоновой "концентрации. Косвенным индикатором влияния КАЭС на загрязнение почвенного покрова может являться   134Cs радионуклид с периодом полураспада - 2,06 года. Загрязнение этим радионуклидом почв связанное с аварией на ЧАЭС в 1986г в настоящее время можно считать ничтожным, вследствии распада радионуклида, поэтому  следовые концентрации 134Cs обнаруженные в почвах 4 населённых пунктов и донных отложениях р. Съежи по-видимому связаны с выбросами и сбросами КАЭС в окружающую среду.

Сравнивая данные Табл. 12 с результатами наших измерений проведённых в 1993г (Табл. 5) можно видеть, что различия концентрации 137Cs в почвах находятся в пределах погрешности измерений, а концентрация 134Cs в 1993г несколько выше за счёт загрязнения почв Удомельского района связанного с атмосферными выпадениями после Чернобыльской аварии.

Был проверен населённый пункт - д. Еремково в котором в 1993г. было отмечено наибольшее  содержание  137Cs в почве Удомельского района. По данным последних измерений концентрация этого нуклида не выходит за рамки среднего уровня для района.

В целом тенденция увеличения радиоактивного загрязнения почв в населённых пунктах  не выявлена.

Таблица 12

Плотность содержания 134,137Cs  и 90Sr в населённых пунктах Удомельского района

| # Населенный пункт | Плотность загрязнения 137Cs, кБк/ м2 | Плотность загрязнения 134Cs, кБк/ м2 | Плотность загрязнения 90Sr, кБк/ м2 | МЭД, мкР/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Брусово | 0,9 ± 0,3 |  |  | 9¸20 (15) | (д. Ешутиха) |
| д. Брусово | 1,2 ± 0,7 |  | 0,5 ± 0,2 | 9¸18 (14) | усадьба |
| д. Курово | 1,7 ± 0,7 | ³ 0,2 |  | 8¸18 (13) | усадьба |
| д. Курово | 1,0 ± 0,4 |  | 0,2 ± 0,1 | 14¸15 | детсад |
| д. Курово | 1,7 ± 0,8 |  | 0,5 ± 0,2 | 11¸16 (14) | картоф. поле |
| д. Белохово | 1,2 ± 0,5 |  |  | 9¸21 (13) | луговина |
| д. Касково | 1,5 ± 0,6 |  |  | 14¸18 (16) | луговина |
| д. Стан | 0,6 ± 0,3 |  | ³ 0,1 | 8¸16 (11) | луговина |
| д. Н. Алфимово | 1,7 ± 0,7 |  |  | 12¸14 (13) | луговина |
| д. Едутино | 0,5 ± 0,2 |  |  | 12¸18 (16) | луговина |
| д. Еремково | 0,9 ± 0,3 |  |  | 11¸15 (12) | луговина |
| д. Шептуново | 0,6 ± 0,3 | ³ 0,1 |  | 10¸14 (11) | луговина |
| д. Молдино | 0,4 ± 0,1 | 0,1 |  | 12¸16 (14) | луговина |
| д. Лугинино | 1,0 ± 0,4 |  |  | 12¸16 (13) | луговина |
| д. Котлован | 1,3 ± 0,6 |  |  | 14¸18 (15) | пойма р. Съежи |
| д. Котлован | 2,4 ± 1,0 |  |  |  | пойма р. Съежи |
| д. Котлован | 0,5 ± 0,4 | 0,3 |  |  | Донные отложения |
| д. Железно | 1,4 ± 0,6 |  |  | 12¸14 (14) | луговина |
| д. Стан | 0,3 ± 0,2 | 0,3 |  |  | Донные отложения |
| г. В.Волочек | 14,6 ±6 |  |  |  |  |

Содержание радиоцезия в пробах водорослей, отобранных из р. Съежи (район гидроузла у д. Стан)  не превышало 4 Бк/кг. Отсутствие накопления 137Cs в нитчатых водорослях - сильном "биологическом сорбенте" техногенной радиоактивности показывает, что содержание радионуклидов в воде озёр - охладителей и р. Съежи находятся на уровнях глобального фона.

Концентрация трития в воде озёр Песьво и Удомли в первое полугодье 1999г. составляли 22 ¸ 84 Бк/л, что  ниже средних концентраций этого нуклида, отмечаемых в наших исследованиях в 1992 ¸ 1994гг (140 ¸ 192 Бк/л).   Следует отметить, что приводимые концентрации, не смотря на снижение, примерно в  5¸20 раз выше фоновых (4 ¸ 8 Бк/л), измеренных в воде контрольных озёр Удомельского района.

- Химическое загрязнение

Кроме исследования содержания радиоактивных элементов были прведены исследования по определению содержания токсичных тяжёлых металлов в почвах ряда населённых пунктов и выборочное обследование почв на содержание в них хлор-органических пестицидов - опасных токсикантов. В первую очередь были обследованы населённые пункты района из которых поступали жалобы в Удомельский комитет по охране окружающей среды на возможное загрязнение почв, связанное с деятельностью КАЭС, и как следствие падение урожаев с/х продукции. Отбор проб почвы производился в присутствии местных органов управления в заранее согласованных точках отбора. После подготовки проб измерение концентрации тяжёлых металлов проводилось методом атомно-сорбционного анализа в аккредитованной лаборатории сертификации почв Госсударственного центра агрохимической службы "Московский". Результаты анализов приведены в таблицах 13 и 14.

Таблица 13

Содержание тяжелых металлов в почвах ряда населённых пунктов Удомельского района в 1999г.

| Населенный | Дата | мг/ кг воздушно-сухой почвы |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пункт | отбора проб | Cu | Zn | Cd | Pb | Ni | Hg | Mn |  |
| д. Брусово | 30.06 | 3,6 | 19,5 | 0,13 | 5,4 | 4,8 | - | 330,0 | Овсяное поле |
| д. Курово | 1.07 | 6,6 | 41,5 | 0,13 | 8,9 | 5,3 | - | 155,0 | Усадьба Пивцаева |
| Кордон в районе город- ской свалки | 2.07 | 10,0 | 126, 0 | 0,23 | 16,0 | 4,2 | 0,05 | 300,0 | Луговина |
| д. Котлован | 4.07 | 2,7 | 21,0 | 0,11 | 6,2 | 5,8 | - | 290,0 | Луговина |
| д. Котлован | 4.04 | 5,0 | 25,6 | 0,15 | 8,2 | 7,0 | - | 235,0 | река Съежа, донные отложения |
| ПДК мг/кг для почвы |  | 55,0 | 100,0 | 3,0 | 32,0 | 85,0 | 2,1 | 1500 | Действующие нормативы |

Таблица 14

Результаты измерений содержания хлор-органических пестицидов в почвах двух населённых пунктов Удомельского района в мг/кг

| Населенный | Наименование пестицидов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пункт | g - гекса- хлоран | гептахлор | ДДТ |  |
| д. Брусово | - | - | - | Овсяное поле |
| д. Курово | - | - | - | Усадьба |
| ПДК в мг/кг | 0,1 | 0,05 | 0,1 | Действующие нормативы |

Из табл. 13 следует, что содержание тяжёлых металлов в пробах почв в целом  значительно ниже принятых ПДК. Исключение составила проба почвы, отобранная в районе жилых домов, расположенных вблизи городской свалки в непосредственной близости от огородов. Содержание цинка в этой пробе в 1,3 раза выше чем ПДК. Источником поступления цинка по-видимому является атмосферный и водный перенос, связанный с городской свалкой. По нашему мнению в будующем требуется более детальный анализ загрязнения почв у этого населённого пункта. Необходимо провести анализы на содержание диаксинов и бензпирена.

Анализ почв на содержание токсичных ядохимикатов (Табл. 14) в двух населённых пунктах - д. Курово и д. Брусово не выявил присутствия хлор-органических пестицидов.

Выводы

В результате проведённых исследований, выплненных в рамках договора с администрацией Удомельского района можно сделать следующие выводы:

- Среднее значение объёмной активности радона в воздухе обследованных помещений составило около 18 Бк/м3, в приземной атмосфере Удомельского района - 0.7 ¸ 5 Бк/м3. Разброс в значениях концентрации радона в приземной атмосфере связан с метеоусловиями и временем года. Содержание радона в приземной атмосфере и в помещениях Удомельского района не является высоким и не может негативно влиять на  население и растительный покров.

- Концентрация трития в воде озёр Песьво и Удомли в 1999г. составляла 22 ¸ 84 Бк/л, что  ниже средних концентраций этого нуклида, отмечаемых в  1985 ¸ 1994гг.   Следует отметить, что приводимые концентрации, не смотря на снижение, примерно в 5 ¸ 20 раз выше фоновых, измеренных в воде контрольных озёр Удомельского района.

- Расчётный вклад трития в общую дозовую нагрузку  на население от комплексного водопользования в настоящее время не превышает 30%.  При расширении КАЭС и увеличении сбров этого нуклида в озёра необходим более жёсткий  контроль за содержанием трития в воде озёр, питьевых источников и приземной атмосфере.

- Содержание 137Cs в почвах Удомельского района находится на фоновом уровне  ³ 3,7 кБк/м2 ( 0.1 Ки/км2 ). Сравнивая данные, полученные в 1999г с результатами измерений проведённых в 1993г можно видеть, что различия концентрации 137Cs в почвах находятся в пределах погрешности измерений, а концентрация 134Cs в 1993г была несколько выше за счёт загрязнения почв Удомельского района связанного с атмосферными выпадениями после Чернобыльской аварии. В целом тенденция увеличения радиоактивного загрязнения почв в обследованных населённых пунктах  не выявлена.

- Обнаруженные пространственно-временные аномалии АЭП, вызванные радиоактивными выбросами КАЭС, существенно нарушают естественный электромагнитный фон биосферы, необходимый для нормального функционирования живых организмов. Возможно, что этот пока не учитываемый фактор является доминирующим в экологическом воздействии АЭС на население и биоту санитарно-защитных зон.  Дальнейшие  исследования в этом направлении позволят выяснить экологическую значимость таких аномалий и их влияние на человека и биоту.

- Используемый аппаратурный комплекс для контроля за сбросами и выбросами радиоактивных веществ от КАЭС позволяет регистрировать содержание ИРГ в приземной атмосфере, при величине выбросов в атмосферу от 0,1 ТБк/сут. Это позволит использовать аппаратурный комплекс в системе АСКРО КАЭС для контроля за атмосферными выбросами.

- Анализ отобранных проб донных отложений в районе сброса КАЭС в озеро Песьво показал, что соотношение изотопов 137Cs и 134Cs в сбросе  и пробах донных отложений примерно одинаково. Таким образом постоянный мониторинг  загрязнённости донных отложений в районе сброса позволит косвенно контролировать поступление радионуклидов в озёра-охладители.

- Исследование почв в ряде населённых пунктов показало, что содержание тяжёлых металлов в пробах почв в целом  значительно ниже принятых ПДК. Исключение составила проба почвы, отобранная в районе жилых домов у городской свалки. Содержание цинка в почве этой пробы в 1,3 раза было выше чем ПДК. Источником поступления цинка по-видимому является атмосферный и водный перенос связанный с городской свалкой. По нашему мнению в дальнейшем требуется более детальный анализ загрязнения почв у этого населённого пункта. Необходимо провести более детальные анализы почвы и растительности на содержание диоксинов и бензпирена.

- Анализ почв на содержание ядохимикатов в  населённых пунктах - д. Курово и д. Брусово не выявил присутствия токсичных, хлор-органических пестицидов.

Таким образом комплексные исследования загрязнения объектов окружающей среды в ряде населённых пунктов, расположенных в зоне влияния КАЭС не выявили в настоящее время аномальных загрязнений почв, воды, донных отложений радиоактивными и химическими загрязнителями. Поэтому по нашему мнению в настоящее время КАЭС не оказывает существенного негативного влияния на окружающую среду в окрестности обследованных  населённых пунктов. Однако учитывая большую потенциальную опасность КАЭС и её предполагаемое расширение до трёх блоков, необходимо продолжить проведение мониторинговых исследований загрязнения окружающей среды в зоне влияния станции

Авторы благодарят Удомельский районный комитет охраны окружающей среды, администрацию и отдел службы внешней дозиметрии КАЭС за действенную помощь при проведении полевых исследований.

Литература

- Бадяев В. В., Егоров Ю. А., Казаков С. В. Охрана окружающей среды при эксплуатации АЭС., М., Энергоатомиздат, 1990.

- Бегун Э. Я. и др. Радиация: скрытые экологические проблемы. АНРИ, №1,1998.

- Булдаков Л.А."Радиоактивные вещества и человек". Москва. Энергоатомиздат 1990.

- Вартазаров С.Я. Применение радиоактивных изотопов в гидравлических и гидрологических исследованиях., М., Атомиздат,1967.

- Гусев Н. Г., Беляев В. А. Радиоактивные выбросы в биосфере. Справочник. М., Энергоатомиздат.,1986.

- Иванов А.Б., Набоков А.И., Шушарина Н.М. Измерение концентрации трития в химических формах НТ и НТО в атмосфере. В сб.:"Естественные и искусственные радионуклиды в атмосфере". Труды ИПГ, М.Гидрометеоиздат, 1991г. вып.7.

- Ионизирующее излучение: источники и биологические эффекты. Доклад ООН. Том 1. 1982 г.

- Калининская АЭС. Часть 12. Охрана окружающей среды при строительстве и эксплуатации АЭС. "Атомтеплоэлектропроект", Горький, 1983.

- Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. М., Энергоатомиздат, 1991 г.

- Компьютерные базовые модели прогнозирования и поведения радионуклидов в водоемах при аварийных и нормативных сбросах, с учетом гидрометеорологической обстановки. /В.А.Воробьев, А.В.Горбачев,

- М.Ф.Каневский и др.// Препринт ИБРАЭ NN 51-36-94, М.,1994.

- Королев В.Г., Иванов Е.А. Генетические эффекты распада инкорпорированного трития / Экологические аспекты исследований водоемов-охладителей АЭС/ М., 1983 г.

- Методы измерения трития / Рекомендации Национального комитета по радиационной защите и измерениям США/ М., Атомиздат 1978 г.

- Немец О. Ф., Гофман Ю. В. Справочник по ядерной физике. "Наукова Думка" Киев, 1975.

- Нормы радиационной безопасности НРБ-76/87 и Основные  санитарные  правила  работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87, 3-е издание. Энергоатомиздат, 1988.

- Нормы радиационной безопасности НРБ-96: Гигиенические нормативы. - М.: Госатмэпиднадзор России, 1996.

- "Ограничение облучения населения от природных источников ионизирующего излучения". Москва 1990 г.

- Охрана окружающей среды при эксплуатации АЭС./  В.Бадяев, А.Егоров,В.Казаков/ М., Энергоатомиздат 1990 г.

- Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных электростанций СП-АЭС-79. М., Энергоатомиздат, 1981 г.

- Хргиан А.Х. Физика атмосферы. Л, Гидрометеоиздат, 1969г.

- Изучение содержания трития в водных объектах и приземной атмосфере в

районе Калининской АЭС./ Н.Н. Дельвин, А.Б. Иванов, В. А. Крылов, А.В.Носов// Экология регионов атомных станций, вып. 5. М., 1996.

21. Методические рекомендации по определению радиоактивного загрязнения водных объектов. / Под редакцией С.М.Вакуловского / М., Гидрометеоиздат 1986 г.

22. Инструкции и методические указания по  оценке  радиационной обстановки на загрязненной территории. Межведомственная комиссия по радиационному контролю природной  среды  при  Госкомгидромете  СССР, 1989.

23. Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды. / Под редакцией А. Н. Марея и  А. С. Зыковой , М., Минздрав СССР, 1980 г.

Содержание 137Cs приведено в Бк/кг